压缩空气安全技术说明书

- 第一部分  化学品及企业标识

化学品中文名称：压缩空气

化学品英文名称：Compressed Air

企业名称：包头市靓云工业气体有限公司

地址：内蒙古包头市稀土高新区

邮编：014060

电子地址邮件：465667020@qq.com

传真号码：

企业应急电话：0472-5215634

生效日期：    2022  年  12 月 7日

- 第二部分  成分/组成信息

| 纯品√ |  | 混合物□ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品名称：压缩空气 |  |  |  |
| 有害物成分 | 浓度 |  | UN编号： |
| / | 高纯 |  | 1002/1003 |

- 第三部分  危险性概述

危险性类别：第2.2类中助燃气体

侵入途径：吸入、皮肤接触。

健康危害：人需要从空气中吸取新陈代谢所需的氧气，排出无用的二氧化碳。人需要氧气的安全极限为15%左右（占空气的百分比）。氧气不足会导致呼吸困难，使中枢神经发生障碍，重者会出现生命危险。当氧气浓度降至17%以下时，人出现痛苦的症状；至12%或更低时就会有生命危险；于11%时会丧失知觉；低于6%时，停止呼吸。使用压缩空气作为氧气来源的潜水员或隧道工人容易患一种被称为减压病的职业病，这是由于在高压空气中工作的人员减压太快，使血液和人体组织中形成氮气泡。

- 第四部分   急救措施

应使患者脱离污染区，移至空气新鲜处，安置并保暖。如皮肤等冻伤，可立即用水冲洗，并送医院救治。

- 第五部分  消防措施

危险特性：受热后瓶内压力增大，有爆炸危险；遇硫、磷会引起爆炸；能使油脂剧烈氧化，甚至燃烧爆炸；本品助燃。液态空气与可燃物或油类混合会发生爆炸。同时空气也可点燃有机材料。

灭火方法及灭火剂：本品不燃。用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员。如果液态空气泄漏造成木材、纸张等可燃物的燃烧，首先须切断液态空气的气流，然后用水将火扑灭。

- 第六部分 泄漏应急处理

应急处理：迅速堵漏或切断气源，保持通风。切断一切火源，严防静电产生，远离可燃物。人员进入现场须穿戴防护用具。

- 第七部分  操作处置与储存

操作处置注意事项：操作人员必须经过专门培训，持证上岗，严格遵守操作规程和相应法规生产设备，管路要严格脱脂，劳动防护用具不得有油污。工作现场严禁烟火，配备相应品种和数量的消防器材和急救物品，有良好的通风措施和静电系装置。

储存注意事项：避免和还原性物质共存，仓储地点距可燃物、道路、建筑，电器设备的安全距离应符合规范规定。通风良好库房应有避雷设施。严禁烟火，配备相应品种和数量的消防器材。

- 第八部分  接触控制/个体防护

工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。

个体防护：呼吸系统、眼睛、身体、手不需要特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于百分之十八时，必须佩带空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。穿一般作业工作服。戴一般作业防护手套。

其他防护：进入罐、限制性空间或其他密闭空间作业，须有人监护。

- 第九部分  理 化 特 性

外观与性状：无色、无味气体有助燃性

熔点（℃）：-213                                  相对密度：

沸点（℃）：-195                              相对蒸气密度：

饱和蒸气压（kpa）：                         临界温度（℃）： -140

临界压力：3769千帕

溶解性：

燃烧热(kj/mol)：                                  气化热：205.2千焦/千克

- 第十部分  稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：还原剂

避免接触的条件：明火高热，油脂，还原剂

聚合危害：不发生

分解产物：氧原子

- 第十一部分  毒理学资料

中国MAC  未制定标准

前苏联MAC  未制定标准

美国TVL-TWA  未制定标准

美国TVL-STEL  未制定标准

- 第十二部分  生态学资料

生态毒理毒性：无

生物降解性：无数据

非生物降解性：无

- 第十三部分  废弃处置

废气物性质：氧化性货物

废气物处置方法：空气稀释

- 第十四部分：运输信息

危险货物编号：22003

UN编号：1002/1003

包装标志：5

包装分类：Ⅱ

包装方法：钢质气瓶、储罐

运输：本品为不燃性压缩气体，助燃。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不易超过30℃.远离火种、热源。防止阳光照射。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

- 第十五部分  法规信息

危险化学品管理条例，针对化学危险品的安全生产，使用、储存、运输装卸等方面均作了相应规定。

常用危险化学品的分类标志将其划为第2.2类中助燃气体。

- 第十六部分  其他信息

参考文献：

填表时间：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：说明书随有关数据的变化、增补而修改。