氦气化学品安全技术说明书 (MSDS)

第一部分：化学品名称

1.1 化学品中文名称：氦

1.2 化学品英文名称：helium

1.3 中文名称2:

1.4 分子式：He

1.5 分子量：4.00

第二部分：成分/组成信息

2.1 主要成分：无资料

2.2 含量：高纯≥99.999％

2.3 CAS No. 7440-59-7

第三部分：危险性概述

3.1 危险性类别：2.2 不燃气体（包括助燃气体）

3.2 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

3.3 健康危害：本品为惰性气体，高浓度时可使氧分压降低而有窒息危险。当空气中氦浓度增高时，患者先出现呼吸加快、注意力不集中、共济失调；继之出现疲倦无力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以致死亡。

第四部分：急救措施

4.1 皮肤接触：无资料

4.2 眼睛接触：无资料

4.3 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

4.4 食入：无意义

第五部分：消防措施

5.1 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

5.2 有害燃烧产物： 无

5.3 灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

第六部分：泄漏应急处理

6.1 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

第七部分：操作处置与储存

7.1 操作注意事项：一定不要拉、滚动或滑 动钢瓶。用合适的手推车来移动钢瓶，不要试图抓住气瓶的盖子来拎起它。保证气瓶在使用的全过程中为固定状态。用一个减压调节阀或独立的控制阀安全地从气瓶内释放气体。用单向阀来防止倒流。不要加热气瓶以使压力和排出量加大。当钢瓶联结到制程时漫漫小心地打开钢瓶阀。如果使用者在操作气瓶阀时有困难，需停止使用，并与供应商联系。不可将工具( 如：扳手，螺丝刀，橇棍等)插入阀盖内。否则会损坏阀并引起泄漏，应使用可调式环状链式扳手（StrapWrench）来打开过紧的瓶盖。确实使用实瓶、使用中、残瓶的标签以分辨钢瓶的使用状况。为避免空气进入钢瓶内请勿完全用尽气体，用毕后请使用扭力扳手将阀出口盖（PLUG）锁回去。

于局限空间需特别注意此种气体的使用

7.2 储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

第八部分：接触控制/个体防护

8.1 职业接触限值：无资料

8.2 监测方法：无资料

8.3 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。

8.4 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。

8.5 眼睛防护：一般不需特殊防护。

8.6 身体防护：穿一般作业工作服。

8.7 手防护：戴一般作业防护手套。

8.8 其他防护：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

第九部分：理化特性

9.1 外观与性状：无色无臭的惰性气体。

9.2 熔点 (°C)：-272.1

9.3 沸点 (°C)：-268.9

9.4 液碱相对密度：无资料

9.5 蒸气密度 (空气=1)：0.14

9.6 饱和蒸气压 (kPa)：202.64(-268℃)

9.7 燃烧热 (kJ/mol)：无意义

9.8 临界温度 (°C)：-267.9

9.9 临界压力 (MPa)：0.23

9.10 辛醇/水分配系数：无资料

9.11 引燃温度 (°C)：无意义

9.12 闪点 (°C)：无意义

9.13 爆炸上限 %(V/V)：无意义

9.14 爆炸下限 %(V/V)：无意义

9.15 溶解性：不溶于水、乙醇。

9.16 主要用途：用于气球、温度计、电子管、潜水服等的充气。

第十部分：稳定性和反应活性

10.1 稳定性：稳定

10.2 禁忌物：无

10.3 避免接触的条件：无资料

10.4 聚合危害：无资料

10.5 分解产物：无资料

第十一部分：毒理学资料

11.1 急性毒性：无资料

11.2 亚急性和慢性毒性：无资料

11.3 刺激性：无资料

第十二部分：生态学资料

12.1 生态毒理毒性：无资料

12.2 生物降解性：无资料

12.3 非生物降解性：无资料

12.4 生物富集或生物积累性：无资料

12.5 其它有害作用：无资料

第十三部分：废弃处置

13.1 废弃物性质: 无资料

13.2 废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。

13.3 废弃注意事项: 紧急情况时：在通风良好地方或户外，固定钢瓶将气体慢慢排至大气中

第十四部分：运输信息

14.1 危险货物编号：22007

14.2 UN编号：1046

14.3 包装标志：Ⅲ类包装

14.4 包装类别：O53

14.5 包装方法：钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。

14.6 运输注意事项：无资料

第十五部分：法规信息

法规信息：危险化学品安全管理条例（中华人民共和国国务院令 第344号） 化学危险物品安全管理条例实施细则（化劳发[1992]677号） 工作场所安全使用化学品规定（[1996]劳部发423号）

《化学危险物品安全管理条例》（1987年2月17日国务院发布），针对化学危险品的安全生产、使用、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），将其划为第2.2 不燃气体

第十六部分：其他信息

16.1 参考文献: 无

16.2 其他信息：无资料