- 氨气安全技术说明书

- 第一部分 化学品名称及企业标识

化学品中文名称：	 氨

化学品俗名：氨气(液氨)

化学品英文名称：	 ammonia

化学式： 	NH3

技术说明书编码：	 28

CAS No.：7664-41-7

- 第二部分：成分/组成信息

| 成分 | 化学式 | 含量(%) |
| --- | --- | --- |
| 氨气 | NH3 | 99.999 |

- 第三部分：危险性概述

危险性类别：

侵入途径：

健康危害：	低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。 急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部 X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部 X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。 液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。

环境危害：	对环境有严重危害，对水体、土壤和大气可造成污染。

燃爆危险：	本品易燃，有毒，具刺激性。

- 第四部分：急救措施

皮肤接触：	立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：

- 第五部分：消防措施

危险特性：	与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物：	氧化氮、氨。

灭火方法：	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

- 第七部分：操作处置与储存

操作注意事项：	严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

- 第八部分：接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)：	30

前苏联MAC(mg/m3)：	20

TLVTN：	OSHA 50ppm,34mg/m3; ACGIH 25ppm,17mg/m3

TLVWN：	ACGIH 35ppm,24mg/m3

监测方法：	纳氏试剂比色法

工程控制：	严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：	空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。

身体防护：	穿防静电工作服。

手防护：	戴橡胶手套。

其他防护：	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性

外观与性状：	无色、有刺激性恶臭的气体。

pH：

熔点(℃)：	-77.7

相对密度(水=1)：

0.82(-79℃)

沸点(℃)：	-33.5

相对蒸气密度(空气=1)：

0.6

分子式：	 NH3

分子量：

17.03

主要成分：	纯品

饱和蒸气压(kPa)：	506.62(4.7℃)

燃烧热(kJ/mol)：

无资料

临界温度(℃)：	132.5

临界压力(MPa)：

11.40

辛醇/水分配系数的对数值：	无资料

闪点(℃)：	无意义

爆炸上限%(V/V)：

27.4

引燃温度(℃)：	651

爆炸下限%(V/V)：

15.7

溶解性：	易溶于水、乙醇、乙醚。

主要用途：	用作致冷剂及制取铵盐和氮肥。

其它理化性质：