液氧安全技术说明书（MSDS）

第一部分化学品及企业标识

化学品中文名称：氧（液化的）

化学品俗名或商品名：液氧、工业氧

化学品英文名称：Oxygen

分子式：O2

分子量：32

第二部分成分/组成信息

√纯品 混合物

有害物成分

氧 含量（%） ≥99.9

第三部分危险性概述

危险性类别：第2.2类 不燃气体

侵入途径：吸入、经皮肤吸收

健康危害：常压常温下液氧会气化成气态氧，当氧浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%～60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～100kpa（相当于吸入氧浓度40%左右）的条件下可发生眼损害，严重可失明。

CAS No 7782-44-7

环境危害：无危害。

燃爆危险：本品助燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：冻伤，先用温水洗浴，再涂抹冻伤软膏，用消毒沙布包轧，就医

眼睛接触：液氧溅入眼中，提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食 入：无意义。

第五部分消防措施

危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 有害燃烧产物：无

灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

第六部分泄露应急处理

应急处理：迅速撤离泄露污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触，尽可能切断泄露源。合理通风，加速扩散。漏气容器妥善处理，修复、检验后再用。

第七部分操作处臵与储存

操作注意事项：密闭操作，提供良好的自然通风条件，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止液氧泄漏到工作场所空气中。避免与活性金属粉末接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过30℃。远离火种、热源。应与易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

第八部分接触控制/个人防护

最高容许浓度：中国未制定标准；

工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护：一般不需特殊防护。

眼睛防护：一般不需特殊防护。

身体防护：穿一般作业工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：避免高浓度吸入。避免接触，防止冻伤。

第九部分理化特性

外观与性状：天蓝色透明而易流运的液体，在-227℃可固化成固态氧，淡青色六角形晶体。

PH 值：无意义

熔点(℃)：-227 相对密度(水=1)：1.14(-183℃)

沸点(℃)：-183.1 相对蒸气密度(空气=1)：1.43

饱和蒸气压(kPa)：506.62(-164℃) 燃烧热(KJ/mol)：无意义 临界温度(℃)：-118.4 临界压力(MPa)：5.08 辛醇/水分配系数的对数值：无意义

闪点(℃)：无意义 爆炸上限%(v/v)：无意义 引燃温度(℃)：无意义 爆炸下限%(v/v)：

溶解性：微溶于水和乙醇。

主要用途：用于切割、焊接金属。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。

避免接触条件：无资料

聚合危害：不聚合

分解产物：无

第十一部分毒理学资料

急性毒性：无资料

亚急性和慢性毒性：无

刺激性: 无

致敏性: 无

致突变性: 无资料

无意义

致畸性: 无资料

致癌性: 无资料

第十二部分生态学资料

生态毒性: 无资料

生物降解性: 无资料

非生物降解性: 无资料

生物富集或生物积累性: 无意义

其他有害作用: 对环境无害

第十三部分废弃处臵

废弃物性质：非危险废物

废弃处臵方法：废气直接排入大气

废弃注意事项：槽车内残余气体放完，防止过氧中毒。

第十四部分运输信息

危险货物编号：22002 UN编号：1073

包装标志：不燃气体；氧化剂

包装类别：5

包装方法：低温液氧槽车、储槽。

运输注意事项：氧气钢瓶不得沾污油脂。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆防护栏板，并用三角木卡牢，防止滚动。严禁与易

燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。

第十五部分法规信息

法规信息：《危险化学品安全管理条例》(2011年12月1日执行国务院第591号令)、《工作场所安全使用化学品规定》([1996]劳部发423号) 等法规，针对危险化学品的安全使用、生产、经营、储存、运输、废弃处臵等方面均做出相应规定；《压力容器安全技术监察规程》(1999版)对压力容器的材料、设计、制造、安装、使用管理与维修改造、定期检验及安全附件等做出相应规定；《气瓶安全监察规程》(2000年版)对钢瓶的材料、设计、制造、气瓶附件、充装、定期检验、运输、储存、经销和使用等做出相应规定；《危险化学品名录（2002版）》将该物质划为第2.2类不燃气体；《危险化学品安全技术说明书编写规定（GB16483-2000》